| Fiche de référence professeur | Agglutination directe sur lame |  |
| --- | --- | --- |
| Elaboration | Groupe | 4 : Eric, Cathy, Sébastien |
| Relecture | Groupe |  |

- Attendus pour un niveau maitrisé

- Annotation des tests et témoins ou contrôles

- Homogénéisation des flacons de réactif

- Dépôts séparés de chaque goutte

- Etalement homogène sur la surface du cercle ou surface prédéfinie

- Rotation (roulis)

- Chronologie logique des dépôts et étapes (si plusieurs étapes Ex : Sérotypage : Eau phy puis OMA et OMB en parallèle)

- Erreurs majeures pénalisantes

- Etalement insuffisant empêchant de voir le phénomène

- Non-respect du temps de roulis ET du temps limite de lecture (temps de limite minimal avant lecture ET temps maximal à ne pas dépasser)

- Test et témoins non identifiés

- Elimination non conforme des déchets (conteneur)

- Test non validé par le professeur

- Lame ou carte restée sur la paillasse en fin de manipulation

- Erreurs mineures non pénalisantes

- Etalement incomplet mais suffisant pour la lecture

- Diversités des pratiques

- Support : lame en verre (cercle à dessiner au marqueur), support cartonné ou plastifié (blanc ou noir), plaque à concavité en porcelaine

- Agitateur : bâtonnet plastique, cure-dents, pipette Pasteur

- Propositions pédagogiques

- Agglutination : billes de latex (Simulation ABO, Pastorex, Staphfumouz, Toxolatex), bactéries (Brucella, SlidexStrepto kit en démo), particules de charbon (TPHA) simulation lait + vinaire (voir Florence)

- Power point à découper virtuellement : Billes de latex / Ag/ Ac → Simuler la recherche de l’Ag ou de l’Ac par agglutination virtuelle (vidéo de démo sur demande  Sebastien)