| Fiche de référence professeur | Antibiogramme |  |
| --- | --- | --- |
| Elaboration | Groupe 4 |  |
| Relecture | Groupe |  |

- Attendus pour un niveau maitrisé

- Manipuler en asepsie

- Préparer un inoculum de faible densité (0,5 Mc Farland) ou de la densité attendue

- Déposer les disques correctement suivant le gabarit de dépôts (bonne répartition des disques)

- Déposer en surface avec légère pression pour que les disques adhèrent correctement lors de l’incubation

- Obtenir un recouvrement homogène sans culture confluente

- Identification des boites

- Erreurs majeures pénalisantes

- Disques enfoncés profondément dans la gélose

- Pince non stérilisée avant et après utilisation

- Incubation couvercle en haut

- Ne pas utiliser le bon milieu (GTS au lieu de Mueller Hinton)

- Manipuler avec des gants

- Reprendre un ATB tombé sur la gélose (pénalisant pour la lecture)

- Elimination incorrecte de l’écouvillon souillé (suivant centre)

- Erreurs mineures non pénalisantes

- Indication sur le couvercle

- Oubli du tour de boite final lors de l’écouvillonnage

- Diversités des pratiques

- Technique écouvillonnage obligatoire

- Technique par inondation interdite

- Propositions pédagogiques

- Inoculum 0,5 à 3 Mc Farland pour la mise en évidence de l’effet de la confluence sur le diamètre d’inhibition