| Fiche de référence professeur | DILUTION EN FIOLE JAUGEE |  |
| --- | --- | --- |
| Elaboration | Groupe | 4 |
| Relecture | Groupe | A |

- Attendus pour un niveau maitrisé

- Choix de la fiole jaugée adaptée au volume à prélever

- Annoter la fiole (solution, concentration)

- Maintenir la fiole avec la main faible

- Après dépôt de la prise d’essai de la solution à diluer, rincer les parois de la fiole

- Ajouter le solvant dans la fiole jusqu’à environ 1 cm en-dessous du trait de jauge

- Essuyer l’intérieur de la fiole avec du papier filtre enroulé sans toucher le liquide

- Ajuster au trait de jauge avec le solvant, à l’aide d’une pipette compte-goutte placée verticalement au-dessus du liquide en laissant tomber les gouttes doucement, sans toucher à la paroi de la fiole

- Vérifier la position du ménisque

- Boucher la fiole avec du Parafilm /un bouchon adapté et agiter par retournement

- Erreurs majeures pénalisantes

- Prendre une fiole d’Erlenmeyer au lieu de la fiole jaugée

- Dépasser le trait de jauge et soutirer du liquide

- Oublier d’homogénéisation

- Ne pas essuyer le col de la fiole

- Erreurs mineures non pénalisantes

- Ne pas rincer la fiole si celle-ci est bien sèche avant utilisation (supposée rincée auparavant)

- Ne pas annoter la fiole (contenu inconnu)

- Diversités des pratiques

Aucune diversité tolérée

- Propositions pédagogiques

- Dilution d’une solution transparente vs solution très colorée.

- Utilisation de différents volumes de fioles pour une même dilution