| Fiche de référence professeur | Fiole jaugée |  |
| --- | --- | --- |
| Elaboration | Groupe 1 | Florence, Agnès, Patrick |
| Relecture | Groupe |  |

- Attendus pour un niveau maitrisé

- Conditionnement de la fiole (rinçage avec le solvant)

- introduction solution à l’aide d’une pipette jaugée

- introduction du soluté à l’aide d’un sabot de pesée (à rincer au préalagle)

- remplissage de la fiole jusqu’à environ 0,5 cm en dessous du trait de jauge

- essuyer toute goutte de liquide sur les parois du col

- compléter au trait de jauge avec une pipette plastique type « « pastette »

- boucher au parafilm ou bouchon spécifique et homogénéiser par retournement complet

- Erreurs majeures pénalisantes

- mauvais ajustage

- oublier de sécher le col

- oublier d’homogénéiser

- Erreurs mineures non pénalisantes

- fuite au moment de l’homogénéisation

- bouchage au pouce pour l’homogénéisation d’une solution non dangereuse

- Diversités des pratiques

- technique rigide (pas vraiment d’alternative possible)

- Propositions pédagogiques