| Fiche de référence professeur | Spectrophotométrie |  |
| --- | --- | --- |
| Elaboration | Groupe 1 | Florence, Agnès, Patrick |
| Relecture | Groupe |  |

- Attendus pour un niveau maitrisé

- choisir volume et type de cuve adapté à la manipulation

- remplissage des cuves possible par transvasement (gants si produits corrosifs)

- remplissage des cuves au 2/3

- parafilmer systématiquement

- homogénéiser par retournement

- essuyer paroi de la cuve au papier Joseph

- introduire la cuve « blanc » dans le bon sens

- paramétrer le spectrophotomètre (longueur d’onde…autre si nécessaire)

- faire le zéro (si nécessaire… variantes possibles en cinétique)

- placer l’essai (correctement essuyé)

- relever l’absorbance

- Erreurs majeures pénalisantes

- voir les attendus !

- Erreurs mineures non pénalisantes

- pas d’essuyage des cuves (cuves neuves et pas de coulure)

- défalcation de la valeur d’absorbance du blanc

- Diversités des pratiques

- Item 1

- Item 2

- Propositions pédagogiques

- Ne pas jeter les cuves directement (au cas où il serait nécessaire de refaire certaines mesures)