Activité expérimentale

Réaliser le diagnostic médical de votre audition

I – Attention danger

Quelles sont les protections portées par ces techniciens ? De quels risques préservent-elles ?

Citer des domaines de la vie courante où vous ressentez ces risques.

Nous désirons nous intéresser en particulier au risque lié à l’environnement sonore dont  le niveau peut avoir des conséquences particulièrement s importantes sur notre santé.

I I – Qu’est ce qu’un son  et comment le « régler» ?

1) Expérience

Matériel :

• un oscilloscope • un haut-parleur • un GBF • une règle ou un mètre ruban (utilisée pour l’audiogramme)

Montage:

- Relier par des fils de connexion la sortie du GBF et le haut-parleur.

- Réaliser les branchements nécessaires pour visualiser sur l'oscilloscope la tension du GBF (en mode sinusoïdal).

- Régler l'oscilloscope (voir fiche pratique) de manière à obtenir le signal périodique sur tout l'écran.

2) Observations

Pour une fréquence fixe modifier l’amplitude (niveau ou level) du signal généré par le GBF. Commenter.

Pour une amplitude fixe modifier  la fréquence du signal généré par le GBF. Commenter.

3) Exploitation

Intensité du son

a) Quel est le rôle du haut-parleur dans l'expérience ?

c) Pourquoi peut-on dire qu'un son est une onde périodique ?

b) De quel paramètre l’intensité (ou le « volume ») du son dépend-elle?

Hauteur du son

- Les sons aigus correspondent-ils à des fréquences élevées ou à des fréquences

faibles ?

- Même question avec les sons graves.

- Rappeler ce qu’est la période, la fréquence et la relation entre ces deux grandeurs.

- De quel paramètre physique la hauteur d’un son dépend-elle donc?

III – Votre oreille est-elle abimée ?

- Audiométrie tonale

L'audiométrie tonale consiste à faire écouter, à chaque oreille d'un patient, des sons de fréquences choisies conventionnellement à 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 750 Hz, 1000 Hz, 1500 Hz 2000 Hz, 3000 Hz, 4000 Hz, 6000 Hz, 8000 Hz  et 15 000 Hz. On augmente progressivement l'intensité du son jusqu'à ce que le sujet l'entende. L'ensemble des résultats pour les deux oreilles permet de tracer un audiogramme ou une courbe des seuils de perception de l'oreille humaine.

- Détermination de vos  seuils de perception auditive

• Pour chaque fréquence du tableau ci-après :

- régler le GBF ;

- calculer la fréquence réelle à partir de la mesure de la période du signal à l'oscilloscope ;

- en plaçant l'oreille droite à 1m du haut-parleur (si l’ambiance sonore de la salle le permet, sinon à 30 cm), relever la valeur minimale de la tension du GBF (bouton amplitude ou niveau ou level)  à partir de laquelle le son est audible (tension minimale).

- Exploitation.

| Notez la plus petite des amplitudes minimales pour laquelle vous entendez U0 et compléter le tableau ci-contre. Fréquence | Fréquence mesurée | Tension minimale Umin (oreille droite) |
| --- | --- | --- |
| Fréquence minimum à laquelle vous entendez fmin = … |  |  |
| 100 Hz |  |  |
| 500 Hz |  |  |
| 1 000 Hz |  |  |
| 2 000 Hz |  |  |
| 4 000 Hz |  |  |
| 8 000 Hz |  |  |
| 12 000 Hz |  |  |
| 17 000 Hz |  |  |
| Fréquence maximum à laquelle vous entendez fmax =… |  |  |

Rem : Vous pouvez, si vous le désirez et si vous en avez le temps réaliser les mesures aussi  pour l’autre oreille.

- Audiogramme ou courbe de perception auditive

Vous reproduirez votre tableau sur un logiciel tableur informatique (Excel ,OpenOffice Calc, Regressi,…).

Vous ferez tracer à votre logiciel la courbe de la tension minimale en fonction de la fréquence. Afin d’avoir toute la gamme de fréquence vous pourrez mettre l’axe des abscisses en échelle logarithmique.

Entendez-vous à toutes les fréquences ?

Le domaine de fréquence dans lequel vous entendez est appelé la bande passante de votre oreille. Quelle est la votre ? Commentez l’allure de la courbe d’audition de votre oreille. Le seuil d’audition de l’oreille humaine est-il le même à toutes les fréquences ? Commenter.

5) Le décibel

• L’intensité d’un son est donc liée à l’amplitude de la vibration sonore. Elle est en réalité définie par :

I =PS, où P est la puissance sonore émise (en watts W) et S la surface qui reçoit cette puissance (en m2). Unité : le W.m-2. Elle est donc directement liée au volume perçu. Lorsqu’il y a plusieurs sources, les intensités sonores s’additionnent.

• Le niveau sonore L, exprimé en décibels acoustiques (dBA) est défini par

L = 10logII0où I0 est une intensité de référence choisie à I0 = 10-12 W.m-2. Il se mesure à l’aide d’un sonomètre.

Afin de comparer notre audiogramme aux audiogrammes médicaux et aux valeurs mesurées par un sonomètre :

Créer une nouvelle colonne nommée niveau acoustique (unité décibels acoustique dBA). Vous la remplirez avec le résultat de 20LOG(Umin/U0) . La fonction LOG est le logarithme en base 10. Cette formule nous permet de calculer de L grâce aux tensions que nous avons relevées.

Vous ferez tracer au logiciel votre courbe de perception auditive  c'est-à-dire le niveau acoustique L en fonction de la fréquence en prenant soin de mettre l’axe des abscisses en échelle logarithmique.

Quel est votre seuil d’audition. Comparer vos résultats à la courbe inférieure ci-contre  représentant la courbe des seuils de perception(en dB)  de l'oreille humaine en parfait état. Commentez.

Quels gestes simples permettent de préserver son audition ?

Remarques diverses sur le TP :

Courbe audiométrique de l'oreille humaine

On utilise pour le tracé la relation entre l’intensité acoustique I et l’amplitude A d’une tension I = k A2. La mise en corrélation des paramètres acoustiques (tels que la fréquence ou l'intensité) et la mesure des sensations perçues par l'oreille humaine s'avère difficile. Les différences obtenues peuvent être expliquées en partie par le fait que la mesure doit se faire dans un environnement silencieux (O dB) or dans une salle de classe le niveau est de l’ordre de 35 (pour une classe sans élèves) à 55 dB. La courbe finale du TP sera la moins satisfaisante pour les valeurs extrêmes en particulier, mais satisfaisante pour les valeurs centrales de fréquences. Arbitrairement pour ce TP le seuil est fixé à 0 dB pour chaque élève. Il serait possible de prendre la « meilleure oreille»  de la classe comme référence de tension dans le calcul (« oreille normale » ). Mais il faut que les paramètres expérimentaux soient dans ce cas exactement les mêmes pour tous les groupes ce qui est difficile (Distance de mesure et hauts parleurs en particulier).

La courbe inférieure représente la courbe des seuils de perception de l'oreille humaine en parfait état. Pour chaque fréquence, le seuil de perception est différent: les fréquences les mieux perçues (la courbe avoisine le 0 dB) se situent dans la gamme moyenne entre 1 et 3 kHz. C'est aussi dans cette gamme que la dynamique de sensation est la plus grande (de 0 à 130 dB).

La courbe supérieure représente la limite des intensités perceptibles: au-delà, il y a douleur et/ou destruction cellulaire dans l'oreille. La zone conversationnelle définit les sons utilisés pour la communication par la voix humaine : ce n'est que lorsque cette zone est affectée qu'un handicap auditif apparaît vraiment.

Ce même TP peut aussi être fait en démarche d’investigation, l’enseignant ne donnera pas tout de suite la démarche expérimentale et les réponse mais peut ce servir de ce TP Comme trame. La situation déclenchante étant bien entendu la Photo I.

Si l’on possède un sonomètre, on peut mesurer le niveau sonore directement en dB dans la classe et commenter par rapport à nos mesures.

Enfin si ce TP est jugé trop long on peut ne pas racer sur ordinateur le niveau en dB (partie III 5)) mais juste utiliser la courbe donnée en activité documentaire pour introduire les définitions.

lionel.de-lima@ac-nancy-metz.fr