Utiliser un oscilloscope

Un oscilloscope est un instrument qui permet de visualiser, sur un écran gradué, la variation d'une tension au cours du temps.

1. Description

La représentation de la variation de la tension au cours du temps, qui est une courbe visible à l'écran, est appelée oscillogramme.

Sur l'axe horizontal, on mesurera les durées, et sur l'axe vertical les tensions.

Un oscilloscope possède généralement deux entrées différentes : la voie A et la voie B (ou voie Y ou CH pour channel) . On peut donc visualiser, sur un même appareil, la variation au cours du temps d'une ou deux tensions.

c. Le balayage et la sensibilité

Pour effectuer des mesures précises, il faut que l’oscillogramme occupe tout l'écran. À cet effet, on règle :

- la durée de balayage, qui donne l'échelle de l'axe horizontal de l'oscillogramme, en ms/div ou s/div ;

- la sensibilité verticale, qui donne l'échelle de l'axe vertical, en V ou mV/div.

2. Branchement

L'oscilloscope se branche, comme un voltmètre, entre deux points d'un circuit électrique.

UPN

4.Mesures

N

P

portion de circuit

Une fois la tension visualisée à l'écran, il est possible de calculer la période du signal et la tension maximale.

Exemple

masse de la voie A

entrée de la voie A

Les différents réglages effectués, les valeurs suivantes sont utilisées : la durée de balayage est kx = 0,5 ms • div-1 ; la sen-

sibilité verticale est k„ = 2 V • div-1

3. Réglages

a. Le « zéro »

Lorsque le commutateur d'entrée est sur « zéro » (ou GND), la tension est nulle : à l'écran, on a une trace continue. À l'aide du bouton de réglage vertical, on place la trace sur l'axe horizontal central. ►

b. Le commutateur AC/DC

- Si la tension est quelconque, on place ensuite le commutateur sur DC.

- Si la tension est alternative, on place le commutateur sur AC.

Mesure de la période T

Sur l'écran, T correspond à x = 8,4 divisions.

T = x-kx soit T= 8,4 x 0,5 = 4,2 ms = 4,2 x 10"3 s.

Mesure de la tension maximale Umax

Sur l'écran, Umax correspond ày= 3,4 divisions.

Umax=yky Soit Umax = 3,4x2 = 6,8V.