Chapitre 2

AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL IDEAL

- Caractéristique de l'aop idéal.

On se limitera à l'étude de l'amplificateur opérationnel idéal, c'est à dire sans défaut ni limitation. La raison en est que dans les conditions où l'on utilisera l'AOP, ces défauts et limitations seront négligeables.

  - Symbole :

Le symbole normalisé est représenté à la figure 1:

Il comporte 5 connexions :

- E + et E - sont respectivement les entrées non inverseuse et inverseuse. La différence de potentielle entre ces deux entrées est appelée tension différentielle d'entrée Vd :

Vd=VE+−VE−          (II-1)

- S est la sortie,

- +VCC et –VCC correspondent aux tensions d'alimentation de l'AOP. Le plus souvent elles sont de valeur identique (on alimente l'AOP par une alimentation symétrique) mais cela n'est pas une obligation. Enfin, elles ne sont en général pas représentées dans les montages électroniques, mais elles doivent être prises en compte si l'on veut appliquer la loi des intensités (cf. chapitre 1 § I) à l'AOP.

Le symbole anglo-saxon (figure 2) est utilisé dans certains ouvrages :

  - Caractéristique.

    - Caractéristique d'entrée.

L'impédance d'entrée est infinie. La conséquence en est qu'aucun courant n'entre ou ne sort des bornes E+ et E-.

    - Caractéristique de sortie

La sortie S doit être considérée comme un pôle d'une source de tension placée entre la masse et S. C'est une source de tension liée à la tension différentielle d'entrée. La source étant idéale, l'impédance série est nulle.

    - Caractéristique de transfert.

C'est la courbe (figure 3) représentant la valeur de la tension de sortie en fonction de la tension d'entrée différentielle.

Elle comporte deux domaines distincts :

- Le domaine linéaire pour lequel on à :

VS=+∞⋅Vd          (II-2)

- Les domaines de saturation dans lesquels VS ne peut prendre que deux valeurs : + VCC ou – VCC

De cette caractéristique on peut en déduire :

- Si VS est différente de + VCC ou de – VCC, alors la relation (II-2) impose Vd = 0.

- Si Vd ≠0, alors VS = + VCC ou - VCC

Notations : Dans la suite de ce cours :

- la tension Vd sera notée 

- la tension VE+ notée V+

- la tension VE- notée V-

  - Modèle équivalent.

On peut donc remplacer l'AOP par le schéma équivalent représenté figure 4 :

- Contre reaction et stabilité

  - Contre réaction.

Afin de contrôler la valeur de la tension de sortie, il est nécessaire de réaliser des montages pour lesquels le coefficient l'amplification n'est pas infinie mais limitée à une valeur déterminée par le concepteur.

On réalise donc des montages qui mettent en œuvre des contre réactions négatives : on réinjecte une partie de la tension de sortie sur l'entrée inverseuse.

  - Stabilité

L'étude de la stabilité n'est pas au programme de la première année, et ne fera l'objet d'aucune question à l'examen. Ce qui suit est donné à titre d'information.

Nous considérerons, pour réaliser les calculs dans ce paragraphe, que la tension de sortie de l'AOP vaut :

VS=A⋅ε, avec A→+∞

    - contre réaction négative

Considérons le montage représenté à la figure 5 :

On constate que :

V+=Ve  et que : V−=VS⋅R1R1+R2

⇒ε=Ve−VS⋅R1R1+R2=VSA

⇒VS⋅R1R1+R2+1A=Ve

Comme A tend vers l'infini,  on obtient :

VS=R1+R2R1⋅Ve

Stabilité :

Posons : k=R1R1+R2 d'où  ε=Ve−k⋅VS

Une petite perturbation est susceptible de modifier très légèrement la valeur de VS, entraînant une modification de  :

- Si VS croît,  diminue donc VS décroît.

- Si VS décroît,  augmente donc VS croît.

Ce montage est donc stable.

    - Contre réaction positive

Si l'on inverse les bornes + et  - (figure 6) les expressions deviennent :

V−=Ve  et  V+=VS⋅R1R1+R2

⇒ε=VS⋅R1R1+R2−Ve=VSA

⇒VS⋅R1R1+R2−1A=Ve

1/A tend vers 0, La valeur de la tension de sortie VS devrait être la même. Mais en pratique, on n'obtient en sortie que deux valeurs : + ou - VCC. Ce montage est en effet instable :

Posons : k=R1R1+R2 d'où  ε=k⋅VS−Ve

Une petite perturbation est susceptible de modifier très légèrement la valeur de VS, entraînant une modification de  :

- Si VS croît,  augmente donc VS continue de croître et "diverge" vers + VCC

- Si VS décroît,  diminue donc VS continue de décroître et "diverge" vers - VCC

    - Cas des montages à réaction positive et négative.

Ces montages (rarement utilisés) correspondent à la structure représentée figure 7.

On définit par k- le coefficient de contre réaction négative et par k+ le coefficient de contre réaction positive :

k−R1−R1−+R2−   et   k+=R1+R1++R2+

Le montage est stable lorsque  k- est supérieur à k+.

- Méthode d'étude

On ne s'intéressera qu'à des montages sans contre réaction positive.

Considérons l’exemple représenté à la figure 8 :

Etape 1 :

Réaliser un schéma équivalent sans l’A.Op. : supprimer l’A.Op., placer une source de tension VS entre S et la masse (figure 9).

Tous les dipôles en parallèle avec Vs peuvent être alors éliminés le temps du calcul (cf. chapitre 1, §III.3.d).

Etape 2 :

A l’aide du théorème de Millman (ou du diviseur de tension) trouver les expressions des potentiels V- et V+ sans les simplifier. Pour le cas de notre exemple, on obtient :

V−=V1R+VSR1R+1R   et    V+=V2R1R+1R

Etape 3 :

- Pour les montages avec contre réaction, Poser  V- = V+ , puis simplifier pour en déduire VS.

Pour notre exemple : VS=V2−V1, c’est un montage « soustracteur ».

- Pour les montages sans contre réaction négative :

- Si V+ > V- alors VS = + VCC

- Si V- > V+ alors VS = - VCC

- Quelques applications :

  - Montage suiveur.

Pour ce montage (figure 10) on a V+ = Ve et V- = VS donc VS = Ve. Mais l’impédance de la source de tension ainsi réalisée est très faible.

  - Amplificateur non-inverseur

L’étude du montage représenté à la figure 5 (§ 2.2.a) conduit à :

V+ = Ve  et V−=R1⋅VSR1+R2 ;  d’où : VS=1+R2R1⋅Ve

  - Amplificateur inverseur.

L’étude du montage représenté à la figure 12 conduit à :

V+ = 0  et V−=VeR1+VSR21R1+1R2    ; d’où : VS=−R2R1⋅Ve

- Le composant

Composant à 8 broches :

- Les broches 4 et 7 servent à l'alimentation,

- Les broches 2 et 3 sont les entrées

- La broche 6 correspond à la sortie.

- Les broches 1 et 5 sont parfois utilisables pour la correction d'offset

La broche 8 est non utilisée.

La distance entre les broches d’un même coté vaut 1/10 de pouce, celle entre les broches de chaque coté vaut 3/10 de pouces (1 pouce = 25,4 mm).