Chapitre 4

REGIMES TRANSITOIRES

- Rappels du chapitre 1

La loi des mailles et la loi des nœuds sont applicables aux expressions instantanées des courants et des tensions.

On se limite à l'étude des circuits ne comportant que des dipôles linéaires : résistances R, inductances pures L, condensateurs C et générateurs parfaits. Les équations caractéristiques de ces dipôles sont :

Résistance : u=R⋅i          (IV-1)

Condensateurs : i=C⋅dudt           (IV-2)

Inductances : u=L⋅didt           (IV-3),

Sources de tension :  u=E  quelque soit  i        (IV-4)

Les équations (IV-2) et (IV-3) imposent :

- En continu (régime "établi"), la dérivée de n'importe quelle grandeur étant nulle,  l'inductance se comporte comme un fil ou un interrupteur fermé et le condensateur se comporte comme une coupure du circuit ou un interrupteur ouvert.

- L'intensité qui traverse une inductance ne peut subir de discontinuité (varier instantanément). De même la tension aux bornes d'un condensateur ne peut subir de discontinuité.

- Régimes transitoires du premier ordre.

  - Modification de la charge d'un condensateur à travers une résistance.

    - Etat initial (t < 0)

L’interrupteur K ouvert impose  i = 0, donc la tension uC aux bornes du condensateur UC0 est constante (IV-2) et la tension uR aux bornes de la résistance est nulle.

La tension uK aux bornes de l'interrupteur vaut donc :

uK=E−UC0          (IV-5)

A t = 0, on ferme l'interrupteur K (rien n'oblige à poser comme origine des temps l'instant de la fermeture de K, mais c'est plus pratique).

    - état à t = 0+

C'est l'instant qui suit la fermeture de K. L'interrupteur étant fermé, on a uK = 0.

La loi des mailles impose :

E=uR+uK+uC          (IV-6)

La tension aux bornes du condensateur ne pouvant varier instantanément (Chap 1 § II.2), elle vaut toujours UC0. On obtient alors :

uR0+=E−UC0          (IV-7)

d'où : i0+=E−UC0R          (IV-8)

Le circuit subit une brusque discontinuité de courant qui impose un début de variation pour la tension uC avec un coefficient directeur à l'origine qui vaut :

duCdt0+=E−UC0RC          (IV-9)

    - A t quelconque.

En considérant (IV-1), (IV-2) et (IV-6) on obtient :

E=R⋅CduCdt+uC          (IV-10)

Le produit RC, homogène à une durée est appelé constante de temps du circuit.

La solution de l'équation différentielle (IV-10) s'obtient à l'aide de la solution générale donnée en annexe (annexe IV-1) et en considérant que :

- UC0+ = UC0

- UCf = E

-  = RC

On en déduit :

uC=UC0−E⋅exp−tRC+E          (IV-11)

La courbe de la variation de uc correspond à la courbe type décrite en annexe (§ IV-2).

Remarques :

- Plus le produit RC est grand plus les variations de uC s'effectuerons lentement.

- Si le générateur de tension continue est remplacé par une source de tension périodique e(t), de période T et de valeur moyenne Emoy, la tension qui s'établira aux bornes du condensateur sera d'autant plus proche de Emoy que  sera supérieure à T.

  - Etablissement du courant dans un circuit inductif.

L'étude se mène d'une manière similaire à celle effectuée au paragraphe précédent :

- pour t  <  0, uK=E et uL=uR=i=0

- à t = 0+ : il ne peut pas y avoir de discontinuité pour l'intensité traversant l'inductance L : uR=i=0, de plus uK=0donc on a : uL=E (Brusque discontinuité de la tension aux bornes de l'inductance).

- Pour t  > 0,  la loi des mailles impose :

uL+uR=E⇒LR⋅didt+i=ER          (IV-12)

La solution de cette équation différentielle est alors :

i=−ER⋅exp−tLR+ER=ER1−exp−tτ

(IV-13)

avec τ=LR, constante de temps du circuit.

Remarques :

- La résistance à prendre en compte est la résistance totale de la maille : à la résistance du circuit on doit éventuellement ajouter la résistance de la bobine et la résistance interne du générateur.

- L'ouverture de l'interrupteur lorsque le courant est établi est contraire au principe qui interdit la mise en série de deux sources de courant imposant des courants d'intensités différentes (Cf. Chapitre 1, § II-5c). Cette ouverture produit une étincelle de rupture aux bornes de l'interrupteur.

- Régimes transitoires du second ordre

  - Cas général.

Le circuit étudié est représenté à la figure 3.

La loi des mailles impose :

uE=uR+uL+uC

En utilisant les équations caractéristiques de ces dipôles on obtient :

L⋅didt+R⋅i+uC=uE          (IV-14)

en substituant (I-10) Dans (IV-11), il vient :

LCd2uCdt2+RCduCdt+uC=uE          (IV-15)

et en dérivant IV-11 :

LCd2idt2+RCdidt+i=CduEdt          (IV-16)

Ces grandeurs respectent une équation différentielle du second ordre d'où l'appellation "régimes transitoires du second ordre".

  - Solution du régime libre.

On pose uE=0=Cte⇒duEdt=0. Nous sommes donc amenés à résoudre l'équation différentielle suivante :

LCd2xdt2+RCdxdt+x=0⇔d2xdt2+RLdxdt+1LCx=0

    - Notations usuelles

- 0 : pulsation propre en rad/s, telle que :

- 1LC=ω02⇒Lω0=1Cω0

-  : temps de relaxation en seconde : τ=LR

- Rc : résistance critique en Ohm : Rc=2LC

-  (ou , ou m) : coefficient d'amortissement sans unité : ξ=R2Lω0=RRc

- Q,  facteur de qualité : Q=12ξ=Lω0R=1RCω0

- Avec ces notations, l'équation à résoudre peut s'écrire :

- 1ω02d2xdt2+1Qω0dxdt+x=0⇔1ω02d2xdt2+2ξω0dxdt+x=0

    - Solutions de l'équation

Le discriminant de l'équation caractéristique est égal à :

RL2−4LC

Il est nul lorsque la résistance de la maille est égale à la résistance critique Rc.

Les résultats de la résolution des équations différentielles développées en annexe (§ IV-2) nous obligent à différentier 3 régimes distincts selon la valeur de R, la résistance totale de la maille :

- Pour R < Rc (ou Q < 0,5 ou   >1)

Les racines sont réelles, l'allure de la tension uC est représentée à la figure 4 (avec Q = 0,25). On constate que uC ne subit aucune oscillation, ce régime est dit apériodique.

- Pour R > Rc (ou Q > 0,5 ou  <1)

Les racines sont complexes, l'allure de la tension uC est représentée à la figure 5 avec (Q = 4). On constate que uC subit des oscillations, ce régime est dit  pseudo-périodique.

La période de ces oscillations vaut :

T=2πω=2πω0⋅1−ξ2

Lorsque le facteur de qualité est supérieur à 2, ( < 0,25), cette pseudo-période est proche de celle qui correspond au régime oscillant non amorti, soit :

T=2πLC:

- Pour R = Rc (ou Q = 0,5 ou   =1), le régime est dit "critique".

La figure 6 nous permet de voir que dans ce cas la tension aux bornes du condensateur  ne subit aucun dépassement et qu'elle s'annule très rapidement.

  - Solution complète.

Nous nous limiterons au cas où  uE est égal à une constante.

La solution particulière s'obtient, comme pour le premier ordre, en cherchant le régime final (ou régime établi). On additionne à ce résultat la solution de l'équation sans second membre, puis on détermine les constantes à l'aide des conditions initiales.

  - Applications pratiques

Deux cas se présentent fréquemment en électricité :

- Les oscillations sont recherchées

On réalise alors des circuits de très grands facteurs de qualité. Le problème consiste à minimiser la résistance de la maille. En électronique on utilise parfois des montages "convertisseurs d'impédances négatives" qui permette de l'annuler.

- Les oscillations doivent être éliminées.

Les résonances produites peuvent provoquer l'apparition de tensions ou de courants détruisant une partie du circuit. Par exemple un condensateur placé en parallèle d'un dipôle inductif pour améliorer le facteur de puissance peut provoquer une mise en résonance du circuit pour un harmonique du réseau. Il faut alors modifier sa valeur pour décaler la fréquence de résonance.

- Annexes

  - Solutions des équations différentielles du premier ordre.

    - Résolution mathématique

Soit l'équation différentielle du premier ordre :

τdxdt+x=A

La solution de ce type d'équation est la somme de deux termes : La solution du régime forcé et la solution du régime libre.

Le régime forcé ou régime final, dans ce cas, correspond au moment ou l'on a atteint le régime continu.  La grandeur x est alors continue, égale à Xf et sa dérivée est nulle.

La solution du régime forcé est donc :

Xf = A

Le régime libre est régit par l'équation différentielle :

τdxldt+xl=0

Pour résoudre cette équation, on commence par séparer les variables xl et t :

τ⋅dxl=−xl⋅dt⇒dxlxl=−dtτ

On intègre ensuite les deux membres de cette équation :

dxlxl=−dtτ=−1τdt⇒lnxl=−tτ+Cte

Si A=B alors expA=expB, donc la solution du régime libre est :

xl=exp−tτ+Cte=K⋅exp−tτ

Pour obtenir la solution complète x, on additionne les solutions  xl et Xf :

x=K⋅exp−tτ+A

K est une constante d'intégration que l'on détermine avec la solution complète et la condition initiale c'est à dire la valeur X0+ prise par x à l'instant t = 0+ :

X0+=K⋅exp−0τ+A=K+A⇒K=X0+−A

La solution générale est donc :

x=X0+−A⋅exp−tτ+A

    - Résolution numérique

A l'aide d'un tableur  on obtient la solution numérique et les courbes très rapidement.

Dans les deux premières colonnes on donne des valeurs aux 4 paramètres nécessaires pour le traitement. La seule contrainte est de choisir "delta t" (le pas de calcul) faible devant "tau" la constante de temps.

Un exemple est fourni ci-après :

|  | A | B |
| --- | --- | --- |
| 2 | A | 12 |
| 3 | Tau | 0,01 |
| 4 | X à t=0+ | 2 |
| 5 | delta t | 0,0005 |

Les trois colonnes suivantes permettent d'incrémenter le temps et de calculer la valeur de x ainsi que la valeur du point se trouvant sur la tangente à l'origine de la courbe x(t) :

- La première ligne est utilisée pour nommer les variables

- La ligne suivante permet d'initialiser les valeurs : on pose t = 0, x = valeur de la case "X à t =0" , tg à l'origine = valeur de la case "X à t =0"

- La ligne suivante à écrire les équations

|  | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | t | x | tg à l'origine |
| 2 | 0 | 2 | 2 |

Les équations sont :

- Case C3 : =C2 +B$5 soit :tn+1=tn+Δt

- Case D3 : =D2+((B$2-D2)/B$3)*B$5, soit xn=1=xn+A−xnτ⋅Δt

- Case E3 : =B$4+(B$2-B$4)*C3/B$3, soit cn=X0++A−X0+τ⋅tn

    - Allure des courbes :

La courbe obtenue à l'aide des valeurs du § précédent est représentée ci dessous :

Après une durée correspondant à , la valeur de x est X0+ plus 63 % de la variation à effectuer  soit :

x(τ)=X0++0,63(Xf−X0+)

Après une durée correspondant à 3, la valeur de x est X0+ plus 95 % de la variation à effectuer  soit :

x(3τ)=X0++0,95(Xf−X0+)

Enfin, après une durée correspondant à 5, la valeur de x est X0+ plus 99,3 % de la variation à effectuer, on peut alors considérer que le régime transitoire est terminé.

    - Demi-période

Dans certains domaines scientifiques il est plus habituel, pour les régimes transitoires du premier ordre, de définir à la place de la constante de temps  une durée T appelée demi-période (T ≈  0,7 ).

Après une durée T la variable a effectué la moitié de la variation, il en reste donc la moitié. Après deux T il en reste un quart, après 3 T il en reste un huitième etc.. Le régime transitoire peut être considéré comme terminé après 7 T ≈ 5 .

Exemples : demi-vie des atomes radioactifs, période d'un tissu pour les calculs de désaturation de l'azote en plongée sous-marine...

  - Solutions des équations différentielles du second ordre.

    - Solution du régime libre:

Il est régit par l'équation différentielle suivante :

Ad2xdt2+Bdxdt+x=0

On peut montrer que cette équation peut être développée sous la forme :

−r2ddt−r1dxdt+x+−r1dxdt+x=0

r1r2d2xdt2−r1+r2dxdt+x=0

à condition de poser r1⋅r2=A et r1+r2=−B

La détermination des valeurs de r1  de r2 s'effectue en constatant que ce sont les racines de l'équation du second degré suivante :

Ar2+Br+1=0

Cette équation porte le nom d'équation caractéristique de l'équation différentielle.

La solution de l'équation

−r2ddtX+X=0,       avec :  X=−r1dxdt+x

est de la forme (Cf. § IV-1) :

X=K2⋅expr2t

Il reste alors à résoudre :

X=−r1dxdt+x=K2expr2t

ayant pour solution (Cf. § IV-1) :

x=K1expr1t+K2expr2t

Pour les régimes transitoires du second ordre rencontrés en électricité il est d'usage d'écrire l'équation différentielle sous la forme :

d2xdt2+2ξω0dxdt+ω02x=0

Les racines r1 et r2 sont alors les solutions de l'équation caractéristiques :

r2+2ξω0r+ω02=0

dont le discriminant est Δ'=ξ2ω02−ω02=ω02ξ2−1

3 cas se présentent alors :

- Δ'>0⇒ξ2>1

On a alors deux racines réelles négatives (car  > 0)

r1=−ξω0−ω02ξ2−1=−ω0ξ+ξ2−1

r2=−ξω0+ω02ξ2−1=−ω0ξ−ξ2−1

d'où

x=K1expr1t+K2expr2t

Les constantes sont déterminées à l'aide des conditions initiales : à t = 0+

- Δ'=0⇒ξ2=1⇒ξ=1

Dans ce cas particulier : r1=r2=r=−ω0, et la solution est de la forme :

x=K1t+K2exprt=K1t+K2exp−ω0t

- Δ'<0⇒ξ2<1

Les deux racines sont deux nombres complexes conjugués :

r1=ω0ξ−j1-ξ2r2=r1=ω0ξ+j1-ξ2

La solution est de la forme :

x=K1expr1⋅t+K2expr2⋅t

De plus on pose habituellement :

ω=ω0⋅1−ξ2

d'où :

x=expξω0t⋅K1exp−jω⋅t+K2expjω⋅t

Les constantes K1 et K2 sont déterminées à l'aide des conditions initiales.

    - Résolution numérique

A l'aide d'un tableur il est très facile de tracer les courbes des tensions et du courant dans un circuit R,L,C série soumis à un régime transitoire.

Considérons par exemple la décharge d'un condensateur C, initialement chargé à la tension E, à travers une bobine d'inductance L et de résistance R.

Les deux premières colonnes sont utilisées pour "déclarer" les valeurs des constantes du circuit.

|  | A | B |
| --- | --- | --- |
| 3 | R | 50 |
| 4 | L | 1 |
| 5 | C | 0,00001 |
| 7 | E | 10 |
| 8 | delta t | 0,0001 |

On fait calculer la résistance critique et la pseudo-période afin de pouvoir modifier intelligemment R et delta t.

|  | A | B |
| --- | --- | --- |
| 10 | Rc | 632,45553 |
| 11 | pseudo T | 0,0198692 |

La première ligne des colonnes suivantes nous sert à  nommer les variables, la deuxième à les initialiser.

|  | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | t | i | ur | uc | ul |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -10 | 10 |

Ces valeurs correspondent au montage représenté à la figure 3, avec ue = 0 et uC0 = -E. Avec la convention récepteur que l’on choisit pour tous les dipôles, la tension initiale aux bornes du condensateur est négative : c’est en effet lui qui est « générateur » au début de ce régime transitoire.

Les formules suivantes sont ensuite entrées à la troisième ligne.

- pour t : = (case du dessus)+(valeur de delta t) soit : tn+1=tn+Δt ; Formule : =$B$8+C2

- pour i : = (case du dessus)+(valeur de ul à la ligne du dessus * delta t * 1/L) soit : in+1=in+ulnL⋅Δt; Formule : =D2+((G2/$B$4)*$B$8)

- pour uR : R .i ; Formule : =$B$3*D3

- pour uC : (case du dessus)+(valeur de i *delta t * 1/C) soit : ucn+1=ucn+in+1C⋅Δt ; Formule : =F2+(D3*$B$8/$B$5)

- pour uL : uln+1=urn+1−ucn+1  Formule : =-F3-E3

Pour les lignes suivantes on "recopie vers le bas" les formules de la troisième ligne.

On peut compléter le tableau avec des calculs supplémentaires, comme celui des énergies : énergie électrostatique stockée par le condensateur, énergie magnétique emmagasinée par la bobine, énergie totale et logarithme de l'énergie totale.

| H | I | J | K |
| --- | --- | --- | --- |
| Ec | El | ET | log ET |
| 5,00E-04 | 0,00E+00 | 0,0005 | -3,30E+00 |

Il ne reste plus qu'à tracer les courbes obtenues (Cf. figure 4, 5 et 6), et par exemple les énergies :