Circuits magnétiquement couplés

- Schéma et notation :

1.1  Représentation :

jc = flux commun (au sens mathématique du terme). On pose : fci = nijc

jfi = flux de fuite de l'enroulement "i"

jfi =  s=1nϕfis avecjfis  :  flux de fuite de la spire s de l'enroulement "i"

  - Schéma électrique "conventionnel" :

e : f.e.m induite

Rq : certains utilisent les f.c.e.m "ec" Þ fléchage inverse

# Remarque : schéma électrique "usuel"

Convention récepteur en 1

Convention récepteur en 2

Le courant i’2 est alors "démagnétisant".

On peut alors écrire les relations suivantes :

ei=−nidϕcdt+dϕfidt

v1  = R1 i1 – e1	v2  = – e2 + R2 i2

= R1 i1 + ec1	=  ec2 + R2 i2		(ec : f.c.e.m)

- Modèles où l'on néglige la saturation et les pertes

2.1. Schéma général et modèle en T

Le quadripôle considèré est représenté par le schéma suivant :

f1 = n1 j1 = L1 i1 + Mi2

f2 = n2 j2 = Mi1 + L2

Þ e1= - L1di1dt - M di2dt

Le circuit ci-dessus peut être représenté par un modèle équivalent qui ne fait pas apparaître le couplage magnétique : le modèle en T.

Pour l'obtenir, on pose −e1= L1di1dt+M di2dt+M di1dt−M di1dt=(L1−M)di1dt+M d(i1+i2)dt

Ces équations correspondent alors au modèle suivant :

Attention : L1 – M  et  n'ont pas de sens physique. Ce ne sont pas non plus des grandeurs cycliques (voir plus loin le cas du triphasé).

Définition : le coefficient de dispersion s ou "coefficient de Blondel"

s =  1 -  M2L1 L2  (On défini aussi k = M2L1 L2 : coefficient de couplage)

Pour un circuit parfaitement couplé on a  M² = L1 L2, donc s =  1

  - Schéma avec inductances et transformateur parfait :

Ce modèle comporte 4 paramètres, l1, l2, Lm et a, l'identification au modèle général nous donne 3 équations :

- e1 = (l1 + Lµ) di1dt + a Lµ di2dt

- - e2 = aL µ di1dt + ( l2 + a2 Lµ) di2dt

Lμ=Mal1= L1−Ma   Ce système ne peut être résolu qu'en choisissant arbitrairement un paramètre.

En ramenant l'inductance secondaire (et la charge !) au primaire, on obtient le modèle "vu du primaire" avec N2=l2a2.

Différents modèles peuvent alors être établis en imposant la valeur d'un paramètre. Ces modèles sont tous équivalents tant que l'on suppose le quadripôle purement inductif et parfaitement linéaire.

Pour le modèle à fuites primaires on pose l2 = 0, pour le modèle à fuites secondaires on pose l1 = 0. Pour les transformateurs on utilise le modèle à fuites séparées ou a = m =. On trouvera un modèle très proche en posant l1=N2=l2a2. Enfin, on retrouve le modèle en T en posant a = 1.

2.2.1 Modèle à fuites primaires.

Souvent utilisé pour les alimentations à découpage.

On veut trouver le schéma électrique qui donne les mêmes équations et qui soit de la forme :

lfP : inductance de fuite globalisée au primaire

Lp : inductance magnétisée primaire

KP : rapport de transformation de ce modèle

Les éléments du modèle se déterminent facilement :  l2=L2−aM=0⇒a=L2M

⇒  Kp=L2MLμ=M2L2

    - Schéma à fuite secondaire

Souvent utilisé pour les machines asynchrones.

l1=L1−Ma=0⇒a=ML1

⇒  Ks=ML1Lμ=L1

Remarque : on peut transférer l'inductance lfS du côté primaire, on obtient alors le modèle suivant :

avec NS=lfSKS2=L1L1L2M²−1

    - Modèle à 2 inductances de fuite séparées :

modèle usuel pour les transformateurs.  Þ  on pose a = m = n2n1

Lμ=Mml1= L1−Mm                     σ=1−M2L1L2=1−Ln2l1+Lμl2a2+Lμ

autre représentation :

L1μ et  L2μ avec L1μ = m² L2μ , correspondent aux inductances appelées "inductances de magnétisation" et notées T1 et T2 dans certains ouvrage (ex: électrotechnique et machines électriques,  Saint-Jean)

- e1 = l1 di1dt + Lµ1 d(i1+mi2)dt =  (l1 + Lµ1) di1dt + mLµ1 di2dt

- e2 = l2 di2dt + mLµ2 d(i1+mi2)dt =  mLµ1 di1dt + (l2 + m2Lµ)  di2dt

    - Modèle avec l1 = N2 =l :

De l'équationl2=a²l1=a²L1−aM=L2−aM, on en déduit : a=L2L1.

Lμ=ML1L2l1=L1−ML1L2

- Hypothèse de Kapp :

On néglige la chute de tension produite par le courant magnétisant par rapport à la tension primaire Cette approximation ne peut être faites que dans le cas ou les fuites sont faibles, et pour des modèles ou l'inductance l1 est très faible devant Lμ. : modèle à fuite séparéesou à fuite primaire.

Il n'est absolument pas "physique"d'appliquer l'hypothèse de Kapp au modèle en T

  - Conséquence sur le modèle à fuites séparées :

Le modèle devient :

ou bien

  - Conséquences sur le modèle à fuites primaires :

- Modèle avec saturation et pertes

e'1 = dφcdt : 	dépend de la position dans le cycle

Cette tension peut tendre vers 0 quand le circuit magnétique est saturé.

Les pertes fer dépendent :

- de la nature du circuit magnétique,

- de la fréquence,

- de l'amplitude de la tension l'1

- de la forme de la tension l'1

A fréquence constante, elles sont correctement modélisées par une résistance RF, en parallèle avec Lµ.

Si f varie et se la forme de la tension est cte.

Þ Les pertes par courant de Foucault sont prop. à Þ prop. à

Si la tension est imposée,  est imposée,  est imposé

Þ Les pertes par courant de Foucault sont indépendantes des f.

Þ Les pertes par – sont prop. à  x f

Si  f ¯     Bµ Þ  f

6) Mesures :

L1, L2, M sont, à priori, mesurables (facile), sauf si les bornes d'un des enroulements ne sont pas accessibles : (cas des M. As à cage).

Mais les incertitudes de mesure peuvent conduire à de très grandes imprécisions sur s, surtout quand il est proche de 1.

s = 1 -   avec M2 # L1 L2

On procède plutôt à un essai en C – C et ls = s L2 ou mesure avec l'empiétement (cf. EdP)

m peut être connu si on connaît n1 et n2