# ALIMENTATION ET CHARGE  DES MONTAGES

L'alimentation et la charge d'un montage doivent être adaptées aux mesures envisagées, mais leur réalisation est souvent un compromis entre le confort d'utilisation et le matériel disponible dans la salle de mesure. Après les considérations sur la cohérence des montages, ce chapitre fourni des renseignements sur la mise en œuvre et les caractéristiques des alimentations et des charges devant être utilisées au cours de T.P. décrits dans la suite de l'ouvrage.

1.	Généralités.

1.1.	Critères fondamentaux

● Un montage d'électrotechnique doit être avant tout considéré comme une chaîne de conversion de puissance. Il est impératif de respecter la cohérence des puissances nominales de chaque élément de la chaîne.

Exemple : On se propose d'étudier un moteur asynchrone 3 kW alimenté par un onduleur industriel. Compte tenu des rendements, on estime la puissance fournie par chaque élément  :

-  réseau :	3800 W

-  onduleur :	3600 W

-  moteur asynchrone :	3000 W

-  génératrice frein : 	2500 W

La caisse de charge câblée aux bornes de la génératrice doit pouvoir dissiper environ 2500 W pendant la durée de l'essai.

● Entre deux éléments reliés électriquement, on doit respecter la cohérence des tensions et des intensités. Des adaptations sont parfois possibles : les transformateurs permettent par exemple d'adapter les impédances en alternatif.

● Entre deux éléments reliés mécaniquement, on doit respecter la cohérence des couples et des fréquences de rotation. On sera parfois amener à utiliser un réducteur afin de réaliser l'adaptation.

On peut tenir compte des surcharges temporaires admises par le matériel et réaliser des essais de courtes durées. C'est un des avantages des systèmes d'acquisition de données que de permettre ce type d'essais en surcharge.

1.2.	Classifications des générateurs et des récepteurs.

● Les générateurs et les récepteurs de tension (ou source de tension) : ce sont des dipôles qui présentent à leurs bornes une tension indépendante du courant qui les traverse et du circuit auxquels ils sont reliés. L'impédance série d'un tel dipôle doit donc être nulle  ou négligeable par rapport à l'impédance de charge.

exemples :

Court-circuit : source de tension nulle,

Réseau : source de tension sinusoïdale (si on néglige l'impédance de ligne devant celle de la charge).

Batterie d'accumulateurs : source de tension continue (si on néglige son impédance interne devant celle de la charge).

Ils peuvent être représentés par les symboles suivants :

Une capacité doit être considérée comme une source de tension transitoire, car elle s'oppose aux variations instantanées de la tension à ses bornes.

● Les générateurs et les récepteurs de courant (ou source de courant) : ce sont des dipôles qui sont traversés par un courant indépendant de la tension à leurs bornes et du circuit auxquels ils sont reliés. L'impédance série d'un tel dipôle doit donc être infinie ou très grande par rapport à l'impédance de charge.

exemples :

Interrupteur ouvert : source de courant nul.

Générateur de courant à transistor.

Ils peuvent être représentés par les symboles suivants :

Une inductance doit être considérée comme une source de courant transitoire, car elle s'oppose aux variations instantanées du courant qui la traverse.

1.3.	Associations des sources.

On ne doit jamais associer en parallèle deux sources de tensions différentes : en effet l'association en parallèle de deux sources d'impédances nulles et de tensions de valeur différente entraîne l'apparition d'un courant qui tend vers l'infini. Les quelques exemples ci-dessous mettent en évidence ce problème.

La mise en court circuit d'une batterie d'accumulateur d'automobile produit un courant tel qu'il peut provoquer la fusion du conducteur réalisant le court-circuit.

Mise en parallèle d'une pile neuve et d'une pile usagée :

La tension aux bornes de la pile neuve étant supérieure à celle de la pile usagée, il y a apparition d'un courant, limité toutefois par les impédances internes, ce qui provoque la décharge de la pile neuve.

Charge d'un condensateur de forte capacité par un générateur de tension :

Le transitoire de courant est tel que l'on peut discerner l'étincelle au niveau de l'interrupteur. Si ce dernier est remplacé par un interrupteur commandé (transistor par exemple) le transitoire de courant peut détruire le composant.

On ne doit jamais associer en série deux sources de courant différentes car cela entraîne l'apparition d'une tension qui tend vers l'infini. Exemple : ouverture d'un circuit inductif : l'étincelle due à la surtension peut être spectaculaire. Le régime transitoire peut, là aussi, entraîner la destruction d'un interrupteur électronique.

1.4.	Modifications de la nature d'une source

Pour pouvoir réaliser certains montages, il sera nécessaire de modifier la nature d'une source :

● Un condensateur de valeur suffisante placée en parallèle avec une source de courant transforme cette dernière en source de tension transitoire.

● Une inductance de valeur suffisante placée en série avec une source de tension transforme cette dernière en source de courant transitoire.

2.	Alimentations continues.

2.1.	Alimentations de puissance (>100 W)

Elles sont réalisées par la mise en cascade d'un convertisseur alternatif-continu et d'un système de réglage.

Les différentes solutions rencontrées sont :

- redressement non commandé + hacheur

- redressement commandé

- autotransformateur ou transformateur variable + redresseur à diode

- redressement non commandé + montage rhéostatique ou potentiométrique.

Remarques :

- Ces dispositifs peuvent être suivis d'un filtre destiné à atténuer les ondulations résiduelles.

- Un transformateur en amont permet d'être isolé du réseau. Cette isolation est obligatoire si l'on veut obtenir une alimentation de très basse tension de sécurité.

- Pour alimenter l'inducteur d'une machine à courant continu 220 V sur laquelle on n'effectue pas de mesure (génératrice de charge, moteur d'entraînement...), il est souvent suffisant d'utiliser la tension du secteur monophasé redressée par un pont de Graetz.

2.2.	Choix des résistances bobinées.

- Montage rhéostatique : la résistance bobinée doit pouvoir supporter l'intensité maximum désirée. Lorsqu'on alimente un inducteur de moteur à courant continu le fil de garde (En fil tireté sur la figure ci-dessous) permet de maintenir une intensité non nulle même en cas de mauvais contact entre le curseur et la résistance.

Il existe des résistances bobinées avec des fils de diamètre variable. Le constructeur indique alors les deux intensités maximales autorisées de part et d'autre de la résistance bobinée. Il convient alors de réaliser le câblage représenté ci-contre :

- Montage potentiométrique :

le schéma ci-contre représente un montage potentiométrique réalisé à l'aide d'une résistance bobinée RB = R1 + R2 et d'une source de tension E.

Le courant traversant R1 est IB

Lorsque R1 tend vers 0, IB tend vers un maximum IBmax tel que :

IBmax=ERB+ICmax

avec ICmax le courant dans la charge quand elle est alimentée par une tension égale à E.

Il n'y a aucun risque de surintensité à travers les premières spires de la résistance bobinée si cette dernière peut supporter ce courant IBmax. Dans ce cas elle doit être capable de dissiper une puissance P égale à :

P=RB⋅IBmax2=RBERB+ICmax2

La dérivation de P en fonction de RB montre que celle ci est minimum lorsque :

RB=EICmax

On a alors :

IBmax=2ICmax⇒P=4⋅E⋅ICmax

Le rhéostat doit pouvoir dissiper une puissance égale à quatre fois la puissance maximale absorbée par la charge.

Considérons les deux exemples suivants :

Alimentation d'un inducteur de machine à courant continu : on veut réaliser la courbe E = f(Ie) pour Ie compris entre 0 et Ie nominal. La plaque signalétique indique : Ue = 220 V et Ie = 1,2 A.

On utilise une source de tension E = 220 V. La résistance bobinée la mieux adaptée doit avoir une valeur RB = 183 Ω et doit supporter 2,4 A, donc être capable de dissiper une puissance d'environ 1 kW. Ce type de matériel existe, donc ce montage peut être envisagé bien que ce ne soit pas la solution la plus simple.

Alimentation d'un induit de machine à courant continu : on veut réaliser la courbe n = f(U) pour U compris entre 0 et U nominal. La plaque signalétique indique : U = 220 V et I = 5,7 A.

On utilise la même source de tension que précédemment, donc la résistance  bobinée la mieux adaptée à une valeur RB = 39 Ω et doit supporter 10,4 A, ce qui correspond cette fois à une puissance dissipée d'environ 5 kW. Une telle résistance bobinée n'est généralement pas disponible dans la salle de mesure. Le montage potentiométrique ne doit donc pas être utilisé pour une telle manipulation.

L'utilisation d'une résistance bobinée à fil de diamètre variable permet d'augmenter la résistance globale et donc d'améliorer (modestement) le rendement du montage. Il convient de réaliser alors le montage représenté ci-contre.

En règle générale il faut savoir que les montages réalisés à l'aide de résistances bobinées ont de mauvais rendements et peuvent être délicats à mettre en œuvre lorsqu'on désire des puissances de sortie supérieures à quelques centaines de watts. On leur préférera dans la mesure du possible les dispositifs industriels ou bien l'association autotransformateur redresseur

  - Alimentations de faible puissance (<100 W)

On peut utiliser le montage potentiométrique, toutefois les alimentations stabilisées commercialisées sont plus simples d'emploi : les modèles les plus perfectionnés peuvent être asservis en tension et en courant ou encore pilotés par des tensions extérieures ou par un ordinateur à l'aide de la liaison appropriée.

La limitation d'intensité, lorsqu'elle existe, offre une protection supplémentaire et un grand confort d'utilisation lors de l'étude des montages d'électronique de puissance.

Les alimentations stabilisées n'acceptent pas les courants inverses de longue durée, elles ne peuvent donc pas être utilisée pour simuler la force contre électromotrice d'un moteur à courant continu. Lorsqu'il est nécessaire d'assurer la réversibilité du courant pour de faible durée (Cf. étude des alimentations à découpage Forward ou de l'onduleur autonome sur charge inductive), on doit placer en parallèle de l'alimentation des condensateurs de capacité suffisante.

  - Convertisseurs électrochimiques

L'emploi des piles (non réversibles) est anecdotique en électrotechnique. On utilise plutôt des batteries d'accumulateurs dont le principal intérêt est d'être réversibles en courant. On pourra les utiliser pour la réalisation de charge de type "R, L, E" pour simuler les induits de machines, ainsi que pour alimenter des montages d'électronique de puissance qui requièrent des alimentations réversibles en courant.

Précautions d'emploi :

il y a un risque de détérioration du montage et, ou des accumulateurs en cas de court-circuit : l'intensité de court-circuit Icc étant souvent très grande. Il est donc judicieux de prévoir une protection à l'aide de fusibles.

3.	Alimentations alternatives.

3.1.	Alimentations à la fréquence du secteur

● Réseau : non réglable et fluctuant en tension : en France, le réseau basse tension délivre une tension de valeur efficace comprise entre 230 V ±10% En revanche, la fréquence peut être considérée comme fixe (la fréquence instantanée est garantie à 0,1 % par E.D.F).

● Réseau + autotransformateur : on obtient une alimentation réglable en tension. Nous rappelons que cet ensemble donne parfois une fausse impression de sécurité, surtout quand la tension de sortie est faible.

● Réseau + autotransformateur + transformateur (ou Réseau + transformateur variable)  : on obtient une alimentation réglable en tension et l'isolement qui permet de travailler avec une plus grande sécurité.

Lorsque l'on a besoin d'un fort courant sous une faible tension, on utilisera de préférence un autotransformateur suivi d'un transformateur abaisseur (m ≈ 0,1).

Exemple : on réalise l'essai en court-circuit d'un transformateur 2 kVA 220 V / 110 V. L'alimentation doit fournir 9 A sous une tension de 8 V.

Un autotransformateur 2 kVA convient, mais on travaille alors à la limite de l'intensité admissible. Un accoup ou une erreur lors du réglage peut entraîner l'apparition d'une tension de quelques dizaines de volt et donc une surintensité qui endommage le transformateur et les premières spires de l'autotransformateur.

Il est donc plus judicieux d'utiliser un autotransformateur  dont la puissance apparente est supérieure à 200 VA  alimentant un transformateur 220 V / 24 V. La sécurité et le confort d'utilisation s'en trouve augmentés.

● Remarque : la mise sous tension des autotransformateurs et des transformateurs de forte puissance peut provoquer un transitoire de courant très élevé (courant d'appel) provoquant la coupure de l'alimentation par les disjoncteurs de la salle.

3.2.	Alimentations à fréquence variables

● Les GBF (Générateurs basse fréquence).

Ces appareils sont souvent limités en puissance (leur courant de sortie est limité à quelques centaines de mA). Ils sont réservés à la production de signal ou à l'alimentation de montages électroniques. L'impédance interne des GBF est normalisée : 50 Ω ou 600 Ω. Certains modèles possèdent 2 sorties dont une présente une impédance de 50 Ω et l'autre une impédance de 600 Ω.  Cette impédance est le plus souvent réalisée par une résistance placée en série avec l'étage de sortie. Il faut alors tenir compte de cette résistance quand on effectue certaines mesures, comme par exemple la détermination d'une inductance ou d'une capacité à l'aide d'un régime transitoire RL ou RC.

Il existe aussi des appareils dotés d'une sortie basse impédance (≈ 0). Dans ce dernier cas les courts-circuits sont souvent destructifs

● Les onduleurs.

Les onduleurs de secours délivrent une tension quasi sinusoïdale, mais de fréquence fixe égale à 50 ou 60 Hz.

Les onduleurs industriels, destinés à la variation de vitesse des moteurs asynchrones délivrent quant à eux des tensions modulées en largeur d'impulsion et dont la fréquence peut varier de quelques hertz à une centaine de hertz. Afin d'éviter la saturation des circuits magnétiques des machines, ces onduleurs adaptent la valeur efficace de la tension de sortie à la fréquence de manière à maintenir le rapport U/f constant.

● Les alternateurs.

Ils peuvent fournir des systèmes de tensions triphasées quasi sinusoïdales, de fréquence pouvant atteindre quelques centaines de Hertz (400 Hz pour les alternateurs d'avionique). Ils nécessitent l'emploi d'un moteur d'entraînement à vitesse variable.

4.	Charge des générateurs.

Sa réalisation est généralement faite à l'aide de "caisse de charge" résistives, inductives ou capacitives. Les paramètres à prendre en compte sont les valeurs efficaces U et I maximales autorisées, l'impédance et, en régime variable, le facteur de puissance de la charge ; ces deux derniers paramètres devant éventuellement pouvoir être ajustés.

4.1.	Les caisses de charge de laboratoire

Considérons l'exemple d'une caisse de charge résistive 220 V / 380 V ; 8 kW.

Elle est constituée de trois voies d'enroulement de résistance Re ajustable par un jeu d'interrupteurs. Une voie est constituée de résistances en parallèles qui consomment un pourcentage déterminé de la puissance totale.

Lorsque tous les interrupteurs sont fermés la résistance de la voie d'enroulement est alors minimum. Dans l'exemple considéré elle est égale à 18 Ω et donc cette voie dissipe une puissance égale à 2,69 kW lorsque la tension à ses bornes est égale à 220 V. La caisse de charge comportant 3 voies d'enroulement, chaque interrupteur commande en fait la mise en service de 3 résistances identiques.

La face avant de cette caisse de charge comporte des bornes destinées à l'alimentation ainsi qu'un bornier de couplage. Lorsque les enroulements sont câblés de manière normalisée c'est à dire comme ils sont représentés sur le schéma ci-contre (voir aussi le chapitre 2 § 3.3), on doit utiliser les barrettes de connexion afin de réaliser les couplages suivants :

Lorsque le générateur délivre une tension monophasée ou une tension continue, on le relie aux deux bornes "monophasé" et on place les barrettes de connexions comme sur le schéma ci contre :

Si le générateur délivre une tension triphasée dont la tension entre phase est égale à 220 V, il est relié aux trois bornes "triphasé" et on réalise le couplage triangle des enroulements en plaçant les barrettes de connexions  :

Enfin, si le générateur délivre une tension triphasée dont la tension entre phase est égale à 380 V, on le relie aux trois bornes "triphasé" et on réalise le couplage étoile :

Dans le cas où l'on utiliserait des caisses de charge artisanales et en l'absence d'indications, il conviendra de déterminer le câblage des enroulements à l'aide d'un ohmmètre avant de réaliser les branchements.

La puissance réellement consommée dépend du carré de la tension d'alimentation. A titre d'exemple, la caisse de charge précédemment décrite peu dissiper au maximum 2 kW lorsqu'elle est alimentée par une tension de 110 V et seulement 95 W pour une tension de 24 V. C'est pourquoi il est difficile de charger des générateurs délivrant de la très basse tension.

Les caisses de charge inductives et capacitives sont conçues selon le même principe, le constructeur indiquant le maximum de puissance réactive absorbé pour la tension nominale. Les caisses de charge inductives sont parfois réalisées à l'aide de bobines et d'un noyau de fer mobile. La puissance réactive absorbée est alors maximum lorsque les noyaux de fer sont sortis.

  - Réglage du facteur de puissance d'une charge alimentée en régime variable.

Lorsqu'on procède à des essais de générateurs alternatifs il est nécessaire de disposer d'une charge dont on peut régler le facteur de puissance.

On place en parallèle les charges résistives et réactives, un interrupteur permettant de déconnecter la charge réactive (ce montage peut être réalisé en monophasé).

On procède ensuite en deux temps :

● Interrupteur ouvert, on règle la caisse de charge résistive afin qu'elle absorbe la puissance active désirée (ou, en régime sinusoïdal, le courant actif désiré).

● Puis, la caisse de charge réactive étant réglée au minimum, on ferme l'interrupteur et on augmente la puissance réactive absorbée jusqu'à ce que la charge absorbe la puissance apparente désirée.

Un ajustement doit être effectuer lorsque l'on réalise une charge inductive : les bobines à noyau de fer sont toujours partiellement résistives et consomment donc une petite part d'énergie active dont il convient de tenir compte.

La mesure exacte ou le contrôle de la valeur du facteur de puissance s'effectuera à l'aide d'un appareil affichant directement la valeur du facteur de puissance, par exemple un wattmètre numérique.

Pour réaliser une charge d'impédance variable et de facteur de puissance constant, on intercale un autotransformateur entre l'alimentation et la charge. La variation du rapport de transformation m de l'autotransformateur permet de modifier l'impédance vue par le générateur tout en conservant sensiblement le même facteur de puissance, sauf lorsque m tend vers 0 : la charge est alors le primaire de l'autotransformateur à vide donc elle est fortement inductive.

  - Les charges actives.

En courant continu il est fréquent d'utiliser des charges qui possèdent une force contre électromotrice afin de simuler par exemple le comportement d'un moteur à courant continu. Ce type de charge est alors constitué de l'association en série de dipôles résistifs et inductifs et d'un dispositif présentant une force contre électromotrice. Les solutions rencontrées sont habituellement les suivantes :

- Les batteries d'accumulateurs que l'on utilise pour simuler des f.e.m. de quelques dizaines de volts.

- Des charges réalisées à partir de convertisseurs continu-continu ou alternatif-continu industriels et pouvant fonctionner en quatre quadrants. Ces dispositifs permettent de récupérer une partie de l'énergie consommée au cours de l'essai.

- Charge des moteurs.

L'étude des caractéristiques électromécaniques des moteurs impose de pouvoir réaliser des couples résistants réglables. On accouple alors le moteur à un frein. Si ce dernier est monté en balance il peut être aussi utilisé pour mesurer le couple.

  - Les freins à poudre.

Le  frein à poudre magnétique est constitué d'un rotor A et d'un stator B concentriques.

● A est le primaire et contient la bobine d'excitation destinée à créer le champ électromagnétique,

● B est le secondaire.

Lorsque l'on  fait circuler un courant continu dans la bobine,  on crée un champ magnétique proportionnel à ce courant. Ce champ traverse l'entrefer E garni d'une poudre ferromagnétique qui, sous l'effet du champ forme des chaînes orientées entre A et B, ce qui entraîne l'existence du couple résistant. La rigidité de ces chaînes varie proportionnellement à l'intensité du courant à travers la bobine. Le couple résistant peut donc être commandé ou encore asservi à une consigne par le biais du courant d'excitation.

Les freins à poudre permettent d'obtenir un couple résistant quasiment indépendant de la fréquence de rotation, mais pas autant que pourrait le laisser croire la lecture des documents fournis par les fabriquants : la courbe couple-courant présente des écarts de linéarité et de réversibilité (hystérésis).

Le dégagement de chaleur est produit dans le frein. Les modèles de faible puissance (moins d'un kW en régime permanent) sont refroidis par l'air ambiant. Les modèles plus puissants (jusqu'à la centaine de kW) sont équipés d'un refroidissement par eau qu'il est absolument nécessaire de faire fonctionner.

  - Les freins à courant de Foucault :

Le couple résistant dépend du courant inducteur et de la fréquence de rotation. Pour un courant inducteur fixé, il est proportionnel à la fréquence de rotation. Le couple résistant est donc nul à l'arrêt.

Comme pour le frein à poudre, le courant d'excitation peut être commandé ou asservi et la chaleur est produite à l'intérieur du frein ce qui nécessite un refroidissement. Là encore les modèles les plus puissants (de quelques kW à quelques centaines de kW) nécessitent un refroidissement par eau. De plus, en cours d'utilisation l'échauffement du disque modifie sa résistivité et donc le couple résistant ce qui produit des écarts de linéarité.

  - Générateurs  freins.

Cela nécessite l'utilisation d'une seconde machine : génératrice à courant continu ou alternateur dont la puissance nominale est proche de celle du moteur étudié. Le couple résistant dépend de la fréquence de rotation, de la valeur du courant d'excitation Ie et de la valeur de la résistance de charge. Le couple résistant est quasiment nul à l'arrêt.

Une augmentation du courant d'excitation Ie toutes choses égales par ailleurs, provoque une augmentation de la tension donc une augmentation de la puissance fournie à la caisse de charge et donc une augmentation du couple résistant. Du fait de la saturation du circuit magnétique de la génératrice, ce couple n'est pas proportionnel à Ie. Toutefois, comme pour les deux types de freins précédemment décrits, on pourra commander ou asservir le couple résistant par le biais du courant d'excitation.

Une diminution de la résistance de la caisse de charge toutes choses égales par ailleurs, provoque une augmentation de la puissance fournie à cette charge (P = U2/R), donc une augmentation du couple résistant.

La caisse de charge doit être adaptée à la puissance que l'on veut dissiper. On consultera la plaque signalétique : la puissance nominale de la caisse de charge y est indiquée. Il faut garder à l'esprit que cette valeur correspond à la puissance disponible quand la charge est soumise à sa tension nominale. Si elle est sous alimentée, la puissance disponible sera plus faible, c'est par exemple le cas lorsque la tension nominale du générateur est inférieure à celle de la caisse de charge.

- La méthode d'opposition.

Traditionnellement cette méthode était utilisée pour la détermination du rendement d'une machine à courant continu (il faut alors deux machines strictement identiques) ou bien pour l'étude des machines à courant continu absorbant une puissance supérieure à celle que pouvait fournir la plate forme d'essai. Bien qu'assez complexe à mettre en œuvre, elle peut être utilisée pour des essais de machines à courant continu lorsqu'on ne dispose pas de caisse de charge.

Elle consiste à placer en opposition deux machines de même type. Un générateur auxiliaire ajouté soit en série soit en parallèle fourni les pertes des deux machines.

  - Le montage en parallèle.

On réalise le montage suivant :

On alimente l'excitation du moteur puis, interrupteur K ouvert, on règle sa tension d'induit UM afin d'atteindre la fréquence de rotation désirée.

On règle IeG, le courant d'excitation de la génératrice afin que la tension V, affichée par le voltmètre, soit nulle puis on ferme K.

L'augmentation du courant IeG provoque l'augmentation du couple résistant. Ce montage peut convenir pour des essais à tension constante et c'est le plus simple de tous les montages de deux machines en opposition.

Le générateur auxiliaire débite un courant relativement faible sous la tension nominale. La puissance qu'il fournit correspond aux pertes des deux machines.

  - Le montage en série :

Le montage est représenté page suivante.

On alimente l'excitation du moteur, on règle la tension d'alimentation U afin que le groupe tourne à la vitesse désirée.

L'augmentation progressive du courant d'excitation IeG provoque l'apparition d'un couple résistant mais cela induit des variations de la tension aux bornes du moteur. Un réglage (une diminution) de la tension d'alimentation U est donc nécessaire après chaque variation de IeG.

Ce montage est donné à titre indicatif car il présente peu d'intérêt dans le cadre de T.P. traditionnels.